## Инструкция по сборке и установке РАМ для ПРЯмоугольных

## акриловых ванн

2017 год

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ВАННЫ.

При температуре воздуха < 0°С установку изделия производить в теплом помещении (18°-25°)по истечении 5 часов с момента доставки ванны клиенту.

Рисунок 1

Установка рамы на ванну, предварительно установив слив-перелив по рис 3.

Рисунок 3

ВНИМАНИЕ! Крепление рамы должно осуществляться только к закладным (дно закладное, бортовые закладные) саморезами указанного размера (см.рисунок 3).

В случае утери крепежных комплектующих замену осуществить на саморезы равные по длине указанным, иначе можно повредить акриловую поверхность ванны.

Места установки слива-перелива снаружи промазать силиконовым герметиком.

Перед эксплуатацией необходимо установить ванну в месте, предназначенном для использования, и при помощи регулируемых опор добиться горизонтального положения бортов ванны.